生物质综合利用秸秆压块机

项目可行性报告

河南杜甫机械有限公司

2013.12.09

我公司最新研究推出环模平用系列生物质压块成套设备，该设备针对木质素高、压缩密度较大的原材料的特点进行特别创新设计，变立模结构为平模式生产，多道密封设计杜绝灰尘进入轴承润滑部位。利用自身转动离心力原理使原料均匀分配到所有成型模具之中，避免了因局部物料过于集中而造成的闷机现象。独特的模具成型角度，在保证成型率100%的前提下出料顺畅，生产效率更高，其卓越的性能更是其他机型无法具备的。

经长时间的运行试验证明，环模平用系列产品的特点有：

1、采用双压轮同步对称力学设计，不但产效高而且增强稳定性，设备故障率降低。

2、改进设计模具，压轮磨损同步，方便间隙调整，有效延长核心部件的使用寿命，满足长时间不间断生产的需求，大大降低维护费用。

3、结构简单，方便保养维修；维修支架居中设计，方便整机维护。

4、增加有效配重，使运行更平稳、安全、防闷机、无噪音。

5、本机对核心部件进行了全面的改进，提高承载强度，尤其对生产棉柴、树枝等硬质木质素较高的原料效率更有保障。

6、核心部件使用高耐磨、高强度、高韧性特殊材料锻打成型，经特殊处理工艺，使其使用寿命更长，维修费用更低，修复后可重复使用，无需更换。

加工范围：玉米秸秆、棉花柴、豆秸秆、麦糠、稻草、谷草、花生秧（壳）、苜蓿草、沙打旺、糠醛渣、姜渣、树皮、农作物初加工废弃物等原料。尤其是对物料自身较重例如；棉柴、花生壳、糠醛渣等生产能力更加突出。

表1成型机主要技术参数

| 型号 | 9HY-YK-800 | 9HY-YK-1200 | 9HY-YK-1600 | 9HY-YK-2000 | 9HY-YK-3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套电机动力（kW） | 22.0 | 30.0 | 37.0 | 45.0 | 55.0 |
| 生产率（kg/h） | 300～800 | 500～1200 | 800～1600 | 1000～2000 | 1200～3000 |
| 模孔数（孔） | 30 | 30 | 36 | 45 | 60 |
| 模孔尺寸（mm） （边长×边长） | ￠22 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
| 压轮数量（个） | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 成型机外形尺寸（mm） | 5000×1000 ×2500 | 6500×1000 ×2500 | 6500×1000 ×2500 | 7500×1200 ×2500 | 10500×3500 ×3200 |
| 输料机长度（mm） | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 整机重量（kg/台） | 800 | 1200 | 1600 | 2500 | 4000 |

表2  主要作业性能

| 型号 |  | 9HY-YK-800 | 9HY-YK-1200 | 9HY-YK-1600 | 9HY-YK -2000 | 9HY-YK-3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产率（kg/h） |  | 300～800 | 500～1200 | 800～1600 | 1000～2000 | 1200～3000 |
| 成型率（%） |  | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
| 成型料出口温度（℃） |  | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤80 | ≤80 |
| 密度（g/cm³） |  | 0.7 ～1.5 | 0.7～1.5 | 0.7～1.5 | 0.7～1.5 | 0.7～1.5 |
| 成型料含水率（%） |  | 10～25 | 10～25 | 10～25 | 10～25 | 10～25 |
| 成型料水中稳定性 （min） | 水稻、玉米、豆类、花生等秸秆压块（干） | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
|  | 麦草秸秆压块（干） | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| 吨料电耗（kw.h/t） |  | ≤35 | ≤40 | ≤40 | ≤50 | ≤55 |
| 粉尘浓度（g/m³） |  | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| 模块热处理硬度（HRC） |  | 48～56 | 48～56 | 48～56 | 48～56 | 48～56 |
| 压轮热处理硬度（HRC） |  | 48～56 | 48～56 | 48～56 | 48～56 | 48～56 |
| 噪声dB（A） |  | ≤90 | ≤90 | ≤93 | ≤95 | ≤95 |

生物质固化成型燃料效益分析

将生物质特别是废弃的农作物秸秆和林产品废弃物，利用压缩固化成型技术压制成生物质成型压缩产品，根据原料品种和压缩密度的不同可分为：秸秆（牧草）压块饲料和生物质固化成型燃料，它们都可就地转化为高品质的牛羊饲料或生产、生活用能源商品。

秸秆压块饲料用于饲喂牛羊，采食率可达100%、消化吸收率可提高60%以上，奶牛产奶量提高10%以上，肉牛增重提高15%以上；同时秸秆加工成压块饲料即可把过去废弃的农作物秸秆变成了可长途运输、长期贮存的商品，实现了农作物秸秆的商品化生产和异地消化利用，提高了农作物秸秆的利用水平，使秸秆增值、农民增收，促进农牧业发展、保护了生态环境。固化成型燃料用于农村能源可为城乡提供生活和生产的优质燃料，是节省化石能源消耗、改善生态环境的一项重要举措，对实现国民经济可持续发展具有重大意义。

一、厂址选择与交通

1.厂址要选在原料丰富、交通方便的地方。厂区距主要交通干线（公路、铁路）不应太远，厂区至主要干线的途中若有桥梁，该桥应能通过载重30吨以上的卡车。这样既能有利于生产和运输，又能降低成本，便于运销。

2.厂址地势要平坦、地质要坚硬、地下水位较低、通风良好，应避开可能受到水淹或发生滑坡、塌方的地域。

3.厂区距居民住宅区在200米以上为宜；厂区周围环境要避开易燃易爆和排放有毒气体、有害粉尘的工厂；厂区周围应有较宽敞的临时用地，以便原料的贮存和青干处理(按每亩调制贮存青干秸秆40吨)。

4.厂址应选在农作物种植集中、便于收集的地方。厂址周围农作物种植面积对年产4000吨的压块厂应不少于2万亩，对年产2000吨的压块厂应不少于1万亩，对年产1000吨的压块厂应不少于5000亩；原料供应半径分别在10公里、5公里和3公里之内为宜。对可移动设备，厂址周围农作物种植面积应在2000亩以上。

5.选址时应因地制宜，节约用地。要充分利用荒地或空闲地，不占或少占耕地。有条件的要尽可能利用原有闲置的场地、厂房以减少投资。

6.厂区以矩形为宜。大型压块厂厂区面积在20-30亩左右；中、小设备的厂区面积可在2亩至5亩左右。

7.厂址离供电线路不能太远，以减少供电系统投资和电力损耗。附近还要有相应的水源，以满足生产部门、生活和消防用水需要。

二、工艺与设备

（一）秸秆压块厂的典型生产工艺

1.年产4000吨压块厂典型工艺流程：

原料青干处切理---原料碎-----储存回性-----输送上料----搅拌、混合、均质--除铁--压制成型---输送出料—-自然风干---计量包装-----检验入库----成品。

本工艺流程采用徐州昊源生物质开发有限公司生产的HY-2000型成套机组，额定生产能力2吨/时。

2.年产2000吨压块厂典型工艺流程：

原料青干处理---原料切碎---储存回性---输送上料---搅拌、混合、均质---除铁---压制成型---输送出料---自然风干----计量包装—检验入库—-成品

本工艺流程采用徐州昊源生物质开发有限公司生产的HY-1600型成套机组，额定生产能力0.8~1.6吨/时。

3.年产1000吨压块厂典型工艺流程：

原料青干处理--- 原料切碎---储存回性---输送上料---除铁---压制成型---输送出料---自然风干----计量包装—检验入库—-成品

本工艺流程采用徐州昊源生物质开发有限公司生产的HY-1200型成套机组，额定生产能力0.8~1.2吨/时。

（二）设备选型

1.设备选型的原则是：技术上先进、经济上合理。同时主要考虑以下因素：设备性能的可靠性、安全耐用性、工艺成套性、节能环保性、维修经济性、生产效率和产品质量的稳定性等。

2.设备型号：

年产量为4000-5000吨生产规模的生产企业宜选HY-2000型压缩成套设备。

年产2000-3000吨生产规模的或采用多点生产的企业宜选用HY-1600型压缩成套设备。

年产1000-1500吨生产规模的生产的企业宜选用HY-1200型压缩成套设备。

三、生产规模与建设内容

（一）生产规模

1.生产能力:生产能力应根据原料供应来源和产品的利用方式及销售渠道而定；对以商品销售为主的企业，可确定为2500吨-5000吨/年。对以自用为主的兼少量销售的企业，可确定为1000-2000吨/年。

2.工作制度:设备日运转16小时（按两班生产）。

3.企业定员:年产量4000吨以上企业(HY-2000型压缩成套设备)定员16人，每班定员8人（前处理3人、上料1人、操作巡检1人、包装运输3人）；年产量2000吨企业(HY-1200型压缩成套设备)定员12人，每班定员6人（前处理3人、上料1人、包装运输2人）；年产量1000吨企业HY-800型压缩成套设备)定员10人，每班定员5人（前处理3人、上料1人、包装运输1人）。

4.生产区间:棉花、玉米秸秆加工集中在11月初到次年5月。如再加工麦秸、稻草等其它农作物秸秆或树枝等林业副产品[按原料供应情况而定]，这样全年生产期可达十个月以上。

（二）建设内容

1.设备购置:按生产能力选择配套设备，年产1000吨选用800型机组、年产2000吨选用1200型机组、年产4000吨选用2000型机组。

2.厂房:选用2000型设备，厂房下弦高不少于5米，宽5米，长度为25米，水泥地面，砖混结构，也可采用砖木结构。厂房为四面墙封闭式，也可为三面墙半开放式或一面墙开放式的简易厂房。

选用1600型或1200型设备时，设备不需固定，可直接在露天作业，也可采用简易棚。

3.库房:年产量4000吨以上规模的成品库房面积不应少于400m2，水泥地面，地面应高于库外地面200毫米以上。年产量1000吨规模以上的成品库房面积不少于100m2。也可建成简易型库房，但必须保证通风、防雨、防潮、防晒、防水淹。

4.场地硬化:年产量4000吨以上的，切碎暂存回性场地硬化面积不少于500m2，切碎后晾晒场地应不少于1500m2[按每m2可获干秸秆10kg考虑]。地面应高于周围地面200毫米以上，一般为混合土地面，也可采用铺砖水泥抹面。

5.供电系统:购置变压器（800型机组配30--50kVA 、1200型机组配50--80kVA、2000型机组配100--120kVA）、架设动力和照明线路。

6.供水系统:配置必要的供水管道、贮水设施和消防系统。

7.办公、休息用房2-3间。

四、投资概算

| 序号 | 项 目 | 单位 | HY-2000机组 |  | HY-1600机组 |  | HY-1200机组 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 投 资[元] | 数量 | 投 资[元] | 数量 | 投 资[元] |  |
| 一 | 设 备 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压块机组 | 套 | 1 | 220000.00 | 1 | 120000.00 | 1 | 60000.00 |  |
| 2 | 电力变压器 | 台 | 1 | 30000.00 | 1 | 10000.00 | 1 | 6000 |  |
| 二 | 基建项目 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 场地租赁 | 亩 | 30 | 9000.00 | 5 | 1500.00 | 5 | 1500 | 年租金 |
| 2 | 厂房 | m2 | 200 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 库房 | m2 | 400 | 80000.00 | 100 | 20000.00 | 50 | 10000 |  |
| 4 | 地面硬化 | m2 | 2000 | 20000.00 | 500 | 5000.00 | 200 | 2000 |  |
| 5 | 供电线路 | 条 | 1 | 10000.00 | 1 | 5000.00 | 1 | 5000 |  |
| 6 | 其它 | 元 |  |  |  | 5000.00 |  | 5000 |  |
|  | 合计 | 元 |  | 409000.00 |  | 166500.00 |  | 89500.00 |  |

上述投资建设内容各地可根据实际情况，因地制宜，尽量利用现有厂房、场地和供电系统，以减少投资，提高投资回报率和投资效益。
五、经济效益

1.生产成本[直接生产费用]                                                    [单位：元]

| 序 位 | 项 目 | 单位价格 | 年产4000吨厂 [HY-2000机组] |  | 年产2000吨厂 [HY-1600机组] |  | 年产1000吨厂 [HY-1200机组] |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耗用量 | 吨成本 | 耗用量 | 吨成本 | 耗用量 | 吨成本 | 各地价，原料等略有不同 |
| 1 | 原料 | 140元/吨 | 1吨/吨 | 140.00 | 1吨/吨 | 140.00 | 1吨/吨 | 140.00 |  |
| 2 | 电费 | 0.60/度 | 40度/吨 | 24.00 | 40度/吨 | 24.00 | 40度/吨 | 24.00 |  |
| 3 | 包装材料 | 0.70/条 | 25条/吨 | 17.50 | 25条/吨 | 17.50 | 25条/吨 | 17.50 |  |
| 4 | 场地租金 | 500元/亩 | 100亩/年 | 12.5 | 50亩/年 | 6.25 | 25亩/年 | 2.13 |  |
| 5 | 模具磨损费 |  |  | 16.00 |  | 16.00 |  | 16.00 |  |
| , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人员工资 | 30元/人/日 | 8人/班 | 18.00 | 6人/班 | 22.50 | 5人/班 | 37.50 |  |
| 7 | 管理办公费 |  | 12000元/年 | 3.00 | 6000元/年 | 3.00 | 3000元/年 | 3.00 |  |
| 8 | 设备折旧费 |  | 20000元/年 | 5.00 | 13333.33元/年 | 6.67 | 6666.67元/年 | 6.67 |  |
|  | 吨成本合计 |  |  | 233.00 |  | 236.00 |  | 248.00 |  |

2.经济效益

（1）年利润：以最低出厂价350元计算，年产4000吨厂一年可获毛利46.8万元；年产2000吨厂一年可获毛利22.8万元；年产1000吨厂一年可获毛利10.2万元。

（2）投资回收期：年产4000吨的企业投资总额需40.9万元，年利润可达46.8万元，当年收回全部投资，还有盈余。年产2000吨的企业总投资额需16.65万元，当年利润可达22.8万元,当年可收回全部投资。年产1000吨的企业总投资额需8.95万元，当年利润可达10.2万元, 当年可收回投资。

（3）秸秆原料增值效益：按秸秆平均收购价每吨140元计算，每个压块厂年需秸秆1100--4800吨，可使周围农民增收15.4—67.2万元。

（4）运输户增收：秸秆压块大部分运到内蒙古、北京、天津、上海、江苏等缺草地区，目前每吨运费100-150元，产品的70%[700--3500吨]运到外地，每个压块饲料厂可使运输户增加收入7—38.5万元。

（3）从以上效益分析中可看出，1吨压块饲料按出厂价350元计算，扣除成本（按240元计），可从中获利110元，既省去了秸秆还田昂贵的费用，又解决了秸秆乱堆放问题，真正实现了变废为宝。

六、结论

建设秸秆压块厂符合国家农业发展规划和农业产业化政策，属于国家鼓励支持的循环经济、环保项目，产品市场广阔，原料来源充足，工艺技术成熟，设备先进合理，年可实现利润10 至40万元，项目投资回收期短、回报率高，并且有较强的抗风险能力。

对农作物秸秆的增值，农民的增收，生态环境保护，发展生态畜牧业有较大的推动作用。同时还可以带动运输业、机械加工等相关行业发展，对推动本地区的经济发展，对农牧业的增效，农牧民的增收，对调整农牧业结构和退耕还林还草都起到积极的促进作用。

生物质固化成型燃料属于国家鼓励支持的循环经济、环保项目，适宜在中、小城镇、农村中推广使用。产品市场广阔，原料来源充足，工艺技术成熟，设备先进合理；项目投资回收期短、回报率高，并且有较强的抗风险能力。总之，该项目社会效益和环保生态效益巨大，经济效益显著。

附：生物质热值比较

热值[又称发热量]是指在一定温度下，单位质量[气体燃料为单位容积]的燃料完全燃烧后，在冷却至原有温度时所释放的热量，是衡量燃料品质的重要指标。生物质的热值一般在18-21MJ/kg之间。

一些生物质燃料的工业分析成分、元素组成分析低位热值

| 种类 | 工业分析成分 % |  |  |  | 元素组成 % |  |  |  |  |  | 低位热值KJ/Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水分 | 灰分 | 挥发分 | 固定炭 | H | C | S | N | P | K2O |  |
| 杂草 | 5.43 | 9.4 | 68.27 | 16.40 | 5.24 | 41.00 | 0.22 | 1.59 | 1.68 | 13.60 | 16204 |
| 豆秸 | 5.10 | 3.13 | 74.56 | 17.12 | 5.81 | 44.79 | 0.11 | 5.85 | 2.86 | 16.33 | 16157 |
| 稻草 | 3.61 | 12.20 | 67.80 | 16.39 | 5.30 | 48.30 | 0.09 | 0.81 | 0.15 | 9.93 | 17636 |
| 稻壳 | 5.62 | 17.82 | 62.61 | 13.95 | 6.20 | 49.40 | 0.40 | 0.30 | - | 0.60-1.60 | 16017 |
| 玉米秸 | 6.10 | 4.70 | 76.00 | 13.20 | 6.00 | 49.30 | 0.11 | 0.70 | 2.60 | 13.80 | 17746 |
| 玉米芯 | 4.87 | 5.93 | 71.95 | 17.25 | 6.00 | 47.20 | 0.01 | 0.48 | - | - | 17730 |
| 高梁秸 | 4.71 | 8.91 | 68.90 | 17.48 | 6.09 | 48.63 | 0.01 | 0.36 | 1.12 | 13.60 | 15066 |
| 棉秸 | 6.78 | 3.97 | 68.54 | 20.71 | 5.70 | 49.80 | 0.22 | 0.69 | -2.10 | 24.70 | 18089 |
| 麦秸 | 4.39 | 8.90 | 67.36 | 19.32 | 6.20 | 49.60 | 0.07 | 0.61 | 0.33 | 20.40 | 18532 |
| 花生壳 | 7.88 | 1.60 | 68.10 | 22.42 | 6.70 | 54.90 | 0.10 | 1.37 |  |  | 21417 |
| 杉木 | 3.27 | 0.74 | 81.20 | 14.79 | 6.00 | 51.40 | 0.03 | 0.06 |  |  | 19194 |
| 榉木 | 5.90 | 0.60 | 79.00 | 14.50 | 6.20 | 49.70 | 0.01 | 0.28 |  |  | 18077 |
| 松木 | 6.00 | 0.40 | 79.60 | 17.00 | 6.00 | 51.00 | 0.00 | 0.08 |  |  | 19045 |
| 红木 |  |  |  |  | 6.00 | 50.80 | 0.03 | 0.05 |  |  | 19485 |
| 杨木 | 6.70 | 1.50 | 80.30 | 11.50 | 6.00 | 51.60 | 0.02 | 0.60 |  |  | 17933 |
| 柳木 | 3.50 | 1.60 | 78.00 | 16.90 | 5.90 | 49.50 | 0.04 | 0.42 |  |  | 18625 |
| 桦木 | 11.10 | 0.30 | 70.00 | 18.60 | 6.10 | 49.00 | 0.00 | 0.10 |  |  | 18413 |
| 枫木 | 5.60 | 3.60 | 74.20 | 16.60 | 6.10 | 51.3 | 0.00 | 0.25 |  |  | 18902 |
| 马粪 | 6.43 | 21.85 | 58.99 | 12.82 | 5.35 | 37.25 | 0.17 | 1.40 | 1.02 | 3.14 | 14022 |
| 牛粪 | 6.46 | 32.40 | 48.72 | 12.52 | 5.46 | 32.07 | 0.22 | 1.41 | 1.71 | 3.84 | 11627 |
| 烟煤 | 8.85 | 21.37 | 38.48 | 31.30 | 3.81 | 57.42 | 0.46 | 0.93 |  |  | 24300 |

注：1 Kcal =4.18 KJ

经自然风干后一些生物质低位热值/[KJ/Kg]

| 生物质 | 低位热值 | 生物质 | 低位热值 | 生物质 | 低位热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 粪 | 18841 | 薪柴 | 16747 | 蔗叶 | 13816 |
| 猪 粪 | 12560 | 麻秆 | 15491 | 树叶 | 14654 |
| 牛 粪 | 13861 | 薯类秧 | 14235 | 蔗渣 | 15491 |
| 羊 粪 | 15491 | 杂糖秆 | 14235 | 青草 | 13816 |
| 兔 粪 | 15491 | 油料作物秆 | 15490 | 水生作物 | 12560 |
| 鸡 粪 | 18841 |  |  | 绿肥 | 12560 |

锅炉标准80%的热利用

1公斤煤可以蒸发公4.5斤水。

1公斤玉米秸秆可以蒸发4公斤水。

秸秆压块燃料是一种环保、清洁、可再生的新型燃料。

一、秸秆压块燃料的概况：秸秆压块燃料是利用新技术及专用设备将各种农作物秸秆、木屑、锯末、花生壳、玉米芯、稻草、麦秸麦糠、树枝叶、甘草等压缩碳化成型的现代化清洁燃料，无需任何添加剂和粘结剂。即可解决农村的基本生活能源和提高农民收入，又是新兴的生物质发电专用燃料，秸秆压块燃料也可以直接用于城市传统的燃煤锅炉设备上，可代替传统的煤炭。据国际可再生能源组织的预测，地下石油、天然气及煤的储量，按目前的开采利用率仅够使用60年左右。因此秸秆压块燃料是未来再生能源的一个重要发展方向。随着世界性的能源匮乏，秸秆压块燃料的市场需求和利润空间将不可估量。

二、秸秆压块燃料的主要技术参数：

密度：700—1400千克／立方米；

灰分：1—20%;水分≤15%。

热值：3700—4500大卡／千克

秸秆压块燃料的热值以秸秆的种类不同而不同。以玉米秸秆为例：热值约为煤的0.7～0.8倍，即1.25t的玉米秸秆成型燃料块相当于1t煤的热值，玉米秸秆压块燃料在配套的下燃式生物质燃烧炉中燃烧，其燃烧效率是燃煤锅炉的1.3～1.5倍，因此1t玉米秸秆成型燃料块的热量利用率与1t煤的热量利用率相当。　三、秸秆压块燃料烧后的废气排放:CO零排放；NO214毫克/立方米（微量）；SO246毫克／立方米远低于国家标准,可忽略不计；烟尘低于127毫克／立方米远低于国家标准。

四、有燃煤锅炉可以直接使用秸秆压块燃料：秸秆压块燃料燃烧排放物完全符合环保标准，是国家部门认可的现代化清洁燃料，通过不同形式的锅炉使用试验表明，现有的燃煤锅炉完全适应秸秆压块，无需更换锅炉。

五、秸秆压块燃料燃烧后的灰分处理:秸秆压块燃尽率可达96%，剩余4%的灰分可以回收做钾肥，实现了“秸秆→燃料→肥料”的有效循环。

六、秸秆压块燃料的特点:秸秆压块挥发份高，易析出，碳活性好，易燃，灰分少，点火快，更加节约燃料，降低使用成本。

七、秸秆压块燃料的发展前景:在能源需求持续增长、能源价格显著上涨的背景下，我国积极发展生物制能源和再生能源以确保国家能源安全。2007年9月，国家发布了《可再生能源中长期发展规划》，明确提出了中国可再生能源发展的战略重点和总体目标。可见，秸秆压块燃料前景光明。